**********************************************************

Informationen zum Festplattentreiber

**********************************************************

1. Installation des Festplattentreibers

Das Programm "HINSTALL.PRG" installiert und entfernt den

Plattentreiber. Der Plattentreiber dient dazu, von der

Platte zu booten, also beim Start die Programme im AUTO-

Ordner, Accessories und die Datei "Desktop.Inf" von der

Platte zu lesen.

Es folgt eine Installationsanleitung:

>Starten Sie das Programm "HINSTALL.PRG".

>Whlen Sie im Men "FILE" die Option "Install".

>Whlen Sie im folgenden Dialog Ihre Partition, die Sie

fr den Bootvorgang prferieren. Hierbei sind nur ange-

meldete Partitionen auswhlbar.

>Whlen Sie im folgenden Dialog den OK- oder Abbruch-But-

ton an.

2. Plattentreiber entfernen

>Starten Sie "HINSTAL.PRG".

>Whlen Sie im Men "FILE" die Option "Remove" aus.

>Whlen Sie im folgenden Dialog Ihre Bootpartition aus.

>Klicken Sie auf "OK" um den Festplattentreiber zu ent-

fernen oder brechen Sie den Vorgang mit "Abort" ab.

3. Plattentreiber umgehen

Wenn Sie nicht mehr von der Platte booten wollen, knnen

Sie einerseits den Plattentreiber von der Platte entfer-

nen. Sie knnen Ihn aber auch einfach beim Start Ihres

Systems umgehen. Dazu schalten Sie zunchst Ihren Rechner

aus (oder drcken [CONTROL],[ALTERNATE],[SHIFT r.] und

[DELETE]) => Kaltstart. Vergewissern Sie sich, da im

eingebauten Diskettenlaufwerk keine Diskette liegt, in

deren AUTO-Ordner der Plattentreiber zu finden ist.

Schalten Sie nun Ihr System wieder an. Die Leuchtdiode des

Diskettenlaufwerks leuchtet kurz auf und erlischt wieder.

Drcken Sie nun sofort auf [ALTERNATE]. Lassen Sie die

Taste wieder los, sobald die Laufwerksleuchte wieder auf-

leuchtet.

4. Festplattenprobleme

a. Desktop erscheint nicht

Die Ursache knnte ein fehlerhaftes Accessory sein.

>Schalten Sie den Computer aus.

>Warten Sie 10 Sekunden.

>Legen Sie eine Diskette in Laufwerk A ein. Nehmen Sie

dazu keinesfalls eine Originaldiskette mit unersetzlichen

Daten.

>Schalten Sie das System ein.

>Drcken Sie [ALTERNATE], sobald die Arbeitsanzeige des

Diskettenlaufwerks aufleuchtet. Halten Sie [ALTERNATE]

gedrckt, bis die Lampe wieder erloschen ist. Nun sollte

das Standard-Desktop zu sehen sein.

>berlegen Sie nun, ob Sie das System von Diskette oder

von der eingebauten Festplatte starten.

Im ersten Fall brauchen Sie nur Ihre Startdiskette einzu-

legen und die entsprechende Accessorydatei zu entfernen.

Ansonsten verfahren Sie wie folgt:

>Legen Sie eine Sicherheitskopie der ATARI-Diskette mit

dem Titel "Harddisc-Utilities" ein.

>ffnen Sie den Ordner namens "AUTO" und starten Sie das

Programm "AHDI.PRG".

>Melden Sie jetzt im Desktop mithilfe des gleichnamigen

Menpunktes alle Laufwerke an.

>ffnen Sie das Wurzelverzeichnis von Laufwerk C.

>Benennen Sie die in Frage kommenden Accessorydateien um.

Accessories werden nur dann als solche erkannt und gela-

den, wenn ihre Namenserweiterung ".ACC" ist.

>Lsen Sie nun einen Kaltstart aus.

b. Symbol fr Laufwerk C erscheint nicht auf dem Desktop

>Wenn Sie das System von Diskette starten, mssen Sie

darauf achten, da sich im AUTO-Ordner der Startdiskette

das Programm "AHDI.PRG" befindet.

>Wenn Sie das System von Festplatte starten, ist unter

Umstnden eine neue Installation der Festplattensoftware

vonnten.

c. Der Systemstart von Festplatte funktioniert nicht

>Versuchen Sie, den Festplattentreiber neu zu installie-

ren. Dazu bentigen Sie das Programm "HINSTALL.PRG".

5. Ersetzen bzw. Lschen von defekten Daten

Wenn die Probleme weiterbestehen, kann das an defekten

Daten auf der Festplatte liegen. Defekte Daten erkennt man

an Dateien, die Schrott enthalten oder die sich gar nicht

mehr bearbeiten lassen. Versuchen Sie zunchst, solche

Dateien zu lschen und durch intakte Kopien zu ersetzen.

Hilft das alles nicht, sollten Sie die Diskette "Advanced

Harddisc Utilities" zuhilfe nehmen:

>Aktivieren Sie im HDX die Menoption "MARKBAD" und folgen

Sie den Dialogen. Fhren Sie diesen Schritt fr jedes

Laufwerk durch, das mglicherweise defekte Daten enthlt.

>Kopieren Sie alle Dateien der betreffenden Laufwerke auf

frisch formatierte Disketten.

>Lschen Sie den Inhalt der betreffenden Partition mit

"ZERO-PARTITION".

>Starten Sie erneut "MARKBAD". Die Laufwerke sind jetzt

wieder vllig leer.

>Kopieren Sie Ihre Daten von Diskette wieder auf die

bearbeiteten Laufwerke.

Ihre ATARI-Corporation

ATARI-Deutschland GmbH

Taunusstein, 23.08.1992

(p)/(c) 1992

ATARI Computer GmbH